BRIDGE TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Douala, Cameroun

InvoiceHub v2.0

Intégration Intelligence Artificielle Locale

avec Ollama + Mistral 7B

─────────────────────────────────────────────

Proposition de valeur — Rapport interne

Mars 2026

# Résumé Exécutif

Cette proposition décrit l'intégration d'une intelligence artificielle locale dans InvoiceHub v2.0 via Ollama, un moteur d'IA open-source tournant entièrement sur les serveurs de BTS, sans connexion à un service externe payant.

L'objectif : transformer InvoiceHub d'un outil de saisie en un assistant intelligent qui aide les équipes à travailler plus vite, à éviter les erreurs et à prendre de meilleures décisions financières — le tout gratuitement, en français, et sans envoyer les données de BTS sur Internet.

# Qu'est-ce qu'Ollama ?

Ollama est un logiciel open-source (gratuit, licence MIT) qui permet de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle (LLM — Large Language Models) directement sur un serveur local, sans abonnement ni connexion à un service cloud (ChatGPT, Gemini, Claude...).

### Comparaison schématique

| Situation SANS Ollama | Situation AVEC Ollama |
| --- | --- |
| InvoiceHub → OpenAI API (Internet) | InvoiceHub → Ollama (serveur BTS) |
| Payant (abonnement mensuel) | Gratuit (open-source) |
| Données envoyées hors BTS | Données restent chez BTS |
| Dépendance Internet permanente | Fonctionne hors-ligne |

✅ En résumé : Ollama apporte la puissance d'une IA de niveau professionnel — comparable à ChatGPT — entièrement hébergée chez BTS, sans coût récurrent, sans risque de fuite de données confidentielles.

# Modèle Recommandé : Mistral 7B

## Pourquoi Mistral 7B ?

Parmi tous les modèles disponibles sur Ollama, Mistral 7B (mistral:latest) est le meilleur choix pour le contexte de BTS Douala.

| Critère | Mistral 7B | Raison du choix |
| --- | --- | --- |
| Langue française | Excellent | Développé par Mistral AI (Paris) — natif en français |
| Taille du modèle | 4,1 Go | Tourne sur un PC de bureau avec 8 Go de RAM |
| Vitesse | Rapide | Réponse en 2-5 secondes sur hardware modeste |
| Licence | Apache 2.0 | Usage commercial libre, sans restriction |
| Précision | Très bonne | Comparable à GPT-3.5 sur les tâches métier |
| Contexte Cameroun | Adapté | Comprend le Franc CFA, SYSCOHADA, formulations camerounaises |

## Alternatives selon le matériel disponible

| Serveur disponible | Modèle recommandé | RAM requise | Qualité |
| --- | --- | --- | --- |
| PC de bureau standard | mistral:7b | 8 Go | Très bonne |
| Serveur de bureau performant | mistral-nemo:12b | 16 Go | Excellente |
| Serveur dédié | qwen2.5:14b | 20 Go | Supérieure |

💡 Recommandation BTS : commencer avec mistral:7b. Il tourne sur n'importe quel poste moderne et offre des résultats plus que suffisants pour toutes les fonctionnalités décrites ci-dessous.

## Installation en une commande

# Installer Ollama (une seule fois sur le serveur BTS)

curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh

# Télécharger le modèle Mistral 7B (~4 Go)

ollama pull mistral

# Vérifier que ça tourne

ollama run mistral "Bonjour, es-tu opérationnel ?"

# Ce que l'IA apporte concrètement à InvoiceHub

## Fonctionnalité 1 — Recherche en Langage Naturel Avancée

Situation actuelle : InvoiceHub dispose déjà d'un parser de recherche intelligent (mots-clés, montants, dates). Mais ce parser ne comprend que des patterns prédéfinis — il ne "comprend" pas le sens d'une phrase.

Avec Ollama : L'IA interprète n'importe quelle question posée en français naturel, même ambiguë ou mal formulée.

| Ce que l'employé tape | Ce que le système trouve |
| --- | --- |
| "les factures de Camtel qu'on n'a toujours pas encaissées" | Factures Camtel → statuts impayé, en retard |
| "ce qu'on a facturé ce trimestre" | Factures du trimestre en cours |
| "les gros clients qui paient mal" | Clients avec taux de recouvrement < 60% |
| "combien ORANGE nous doit en ce moment" | Solde impayé client ORANGE en temps réel |
| "le devis qu'on a envoyé à MTN le mois dernier" | Proformas MTN du mois précédent, statut envoyé |

## Fonctionnalité 2 — Assistant de Rédaction de Documents

Situation actuelle : La création d'une proforma ou d'une facture nécessite de saisir manuellement toutes les lignes, descriptions, conditions de paiement.

Avec Ollama : L'employé décrit en quelques mots ce qu'il veut créer, et l'IA prépare le brouillon.

Exemple — L'employé écrit : "Crée une proforma pour la maintenance mensuelle du réseau de Camtel, 3 jours de travail à 75 000 XAF le jour, avec les conditions habituelles de 30 jours."

L'IA génère automatiquement :

PROFORMA — BTS/DC/2026/03/PFM042

Client      : CAMTEL

Date        : 18/03/2026     Validité : 18/04/2026 (30 jours)

Conditions  : Paiement à 30 jours

Désignation                      Qté   PU (XAF)    Total HT

Maintenance réseau — intervention   3    75 000      225 000

Total HT :    225 000 XAF

TVA 19,25% :   43 313 XAF

Total TTC :   268 313 XAF

La saisie passe de 10 minutes à 30 secondes.

## Fonctionnalité 3 — Rédaction Automatique des Emails de Relance

Avec Ollama : Pour chaque facture en retard, l'IA propose un email de relance personnalisé, adapté au niveau de retard et à l'historique du client.

### Exemple — Relance douce (J+7) pour un bon client

Madame, Monsieur,
Nous nous permettons de vous contacter au sujet de notre facture N° BTS/DC/2026/02/FAC018 d'un montant de 1 450 000 XAF, émise le 12 février 2026 et arrivée à échéance le 14 mars 2026.
Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le règlement correspondant. Pourriez-vous nous confirmer la bonne réception de cette facture et nous indiquer la date de paiement prévue ?
Cordialement, L'équipe commerciale Bridge Technologies Solutions

### Exemple — Relance ferme (J+30) pour un client mauvais payeur

Madame, Monsieur,
Malgré nos précédentes relances, nous constatons que la facture N° BTS/DC/2026/02/FAC018 d'un montant de 1 450 000 XAF reste impayée depuis 30 jours.
Nous vous demandons de régulariser cette situation dans les plus brefs délais. Sans retour de votre part dans les 48 heures, nous serons contraints de suspendre nos prestations et d'engager les démarches de recouvrement.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

L'IA adapte automatiquement le ton selon : le nombre de jours de retard, les relances déjà envoyées, et l'historique de paiement du client.

## Fonctionnalité 4 — Analyse Financière Intelligente du Tableau de Bord

Avec Ollama : Chaque matin, l'IA génère un résumé exécutif en français, lisible en 30 secondes.

### Exemple de synthèse générée automatiquement

📊 Synthèse financière du 18 mars 2026
Le chiffre d'affaires de mars est de 3 850 000 XAF, en hausse de 12% par rapport à février. Sur les 47 factures actives, 8 sont en retard pour un total de 2,1M XAF.
⚠️ Point d'attention : La facture FAC018 (Camtel, 1,45M XAF) est en retard de 30 jours. C'est votre créance la plus ancienne. Une action de recouvrement est recommandée.
✅ Bonne nouvelle : MTN a réglé 750 000 XAF hier, soldant intégralement son compte.
📈 Tendance : Le taux de recouvrement sur 30 jours est de 78%, en amélioration par rapport aux 71% du mois dernier.

## Fonctionnalité 5 — Détection d'Anomalies et Alertes Intelligentes

L'IA analyse en continu les données et détecte des situations inhabituelles que les indicateurs classiques ne capturent pas.

Exemples d'alertes générées automatiquement :

- "La facture FAC031 pour Orange a un montant de 12 500 XAF — soit 15 fois moins que vos factures habituelles. Vérification recommandée."

- "Vous avez créé 3 factures pour Camtel ce mois-ci, alors que la moyenne historique est de 1 par mois. Y a-t-il un doublon ?"

- "Le client SOCATEL n'a passé aucune commande depuis 4 mois. Risque de perte de client à surveiller."

- "Le taux de TVA appliqué sur la proforma PFM039 est de 0% alors que ce type de prestation est normalement soumis à TVA."

## Fonctionnalité 6 — Catégorisation Automatique des Produits

Quand un nouveau produit ou service est ajouté au catalogue, l'IA suggère automatiquement la catégorie la plus appropriée, l'unité de facturation (jour, heure, forfait...) et une fourchette de prix cohérente avec les autres produits.

## Fonctionnalité 7 — Assistant de Paramétrage

Quand un administrateur configure InvoiceHub, l'IA explique chaque paramètre en langage simple et suggère les valeurs les plus adaptées au contexte BTS (taux de TVA, conditions de paiement, niveaux de relance...).

# Bénéfices Concrets par Employé

## La Direction

- →  Reçoit chaque matin un résumé financier intelligible sans ouvrir le tableau de bord

- →  L'IA signale proactivement les situations à risque (gros impayés, baisse de CA, perte de client)

- →  Les rapports sont rédigés en français professionnel, directement partageables avec des partenaires ou la banque

## Le Commercial

- →  Crée une proforma en dictant son besoin au lieu de tout saisir manuellement

- →  Recherche n'importe quelle information en posant une question naturelle

- →  Reçoit des suggestions de prix basées sur l'historique du client

- →  Les emails de relance sont rédigés automatiquement — il n'a plus qu'à relire et envoyer

## Le Comptable / Gestionnaire

- →  L'IA détecte automatiquement les incohérences fiscales (mauvais taux TVA, montants suspects)

- →  La réconciliation bancaire est assistée : l'IA suggère le rapprochement entre paiements reçus et factures

- →  Le récapitulatif TVA est commenté et préparé pour la déclaration

## L'Employé Standard

- →  Peut poser des questions sur l'état des dossiers en langage naturel sans connaître les filtres

- →  Reçoit des suggestions lors de la saisie d'un document

# Comparaison : IA Locale vs IA Cloud

| Critère | Ollama (local) | OpenAI / ChatGPT |
| --- | --- | --- |
| Coût mensuel | 0 XAF / mois | 100 000 – 500 000+ XAF / mois |
| Confidentialité | Données restent chez BTS | Données envoyées aux USA |
| Connexion Internet | Non requise | Requise en permanence |
| Disponibilité | 100% (local) | Dépend d'un service tiers |
| Langue française | Très bonne | Excellente |
| Personnalisation | Possible (fine-tuning) | Limitée |
| Conformité données | Totale | Partielle |
| Dépendance fournisseur | Aucune | Fort lock-in |

✅ Conclusion : Ollama offre 90% de la qualité de ChatGPT, à 0% du coût, avec 100% de confidentialité. Pour une entreprise traitant des données financières sensibles, c'est le choix le plus responsable.

# Configuration Matérielle Requise

## Configuration minimale (pour démarrer)

| Composant | Spécification minimale |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (génération récente) |
| RAM | 8 Go (Mistral 7B utilise ~5 Go) |
| Stockage | 10 Go libres pour le modèle + données |
| Système d'exploitation | Windows 10/11, Linux Ubuntu 20+, macOS 12+ |
| GPU | Non requis (le CPU suffit) |

Sur cette configuration, Mistral 7B répond en 3 à 8 secondes — suffisant pour un usage professionnel.

## Configuration optimale (si serveur dédié)

| Composant | Spécification optimale |
| --- | --- |
| CPU | 8+ cœurs |
| RAM | 16-32 Go |
| GPU | NVIDIA avec 8+ Go VRAM (optionnel mais x5-10 plus rapide) |
| Stockage | SSD 50 Go |

Avec GPU, les réponses passent à moins d'1 seconde.

# Estimation du Retour sur Investissement

## Temps gagné par semaine (estimation conservatrice)

| Tâche | Temps actuel | Avec l'IA | Gain / semaine |
| --- | --- | --- | --- |
| Création d'une proforma (5/sem.) | 10 min × 5 = 50 min | 2 min × 5 = 10 min | 40 min |
| Recherche dans les factures | 8 min / jour × 5 = 40 min | 1 min × 5 = 5 min | 35 min |
| Rédaction emails de relance (3) | 20 min × 3 = 60 min | 2 min × 3 = 6 min | 54 min |
| Lecture dashboard + rapport | 30 min | 5 min (synthèse IA) | 25 min |
| TOTAL |  |  | ~2h30 / semaine |

📊 Sur 1 an : 2h30 × 48 semaines = 120 heures par employé récupérées pour des tâches à valeur ajoutée.

## Coût de déploiement vs économies

| Poste | Coût unique | Coût mensuel |
| --- | --- | --- |
| Mise en place technique | (inclus dans le développement) | — |
| Abonnement Ollama | 0 XAF | 0 XAF |
| Abonnement ChatGPT (équivalent) | — | 100 000+ XAF |
| Économie sur 12 mois |  | 1 200 000+ XAF |

# Plan de Déploiement

## Phase 1 — Installation (Semaine 1)

- ☐  Installer Ollama sur le serveur BTS

- ☐  Télécharger et tester le modèle Mistral 7B

- ☐  Vérifier les performances sur le matériel disponible

- ☐  Intégrer le module IA dans InvoiceHub backend

## Phase 2 — Fonctionnalités prioritaires (Semaine 2-3)

- ☐  Recherche en langage naturel avancée

- ☐  Synthèse financière quotidienne automatique

- ☐  Détection d'anomalies sur les factures

## Phase 3 — Fonctionnalités avancées (Semaine 4-5)

- ☐  Assistant de rédaction de proformas/factures

- ☐  Génération automatique des emails de relance

- ☐  Intégration dans l'interface frontend (bouton "Demander à l'IA")

## Phase 4 — Amélioration continue

- ☐  Ajustement des prompts selon les retours des équipes

- ☐  Évaluation du passage à un modèle plus grand si nécessaire

# Questions Fréquentes

Q : L'IA peut-elle faire des erreurs ?

R : Oui, comme tout assistant humain. C'est pourquoi l'IA génère des suggestions que l'employé vérifie avant de valider — elle ne prend aucune décision de manière autonome. L'employé reste toujours maître de l'action finale.

Q : Les données de BTS sont-elles en sécurité ?

R : Absolument. Ollama tourne entièrement sur les serveurs de BTS. Aucune donnée (nom de client, montant de facture, etc.) ne quitte le réseau interne. C'est la principale raison de choisir Ollama plutôt que ChatGPT.

Q : Faut-il une connexion Internet pour que l'IA fonctionne ?

R : Non. Une fois installé et le modèle téléchargé (opération unique), Ollama fonctionne totalement hors-ligne. Coupures Internet, lenteurs réseau — l'IA n'est pas affectée.

Q : L'IA comprend-elle le français camerounais ?

R : Mistral 7B comprend parfaitement le français standard utilisé dans les contextes professionnels camerounais. Il connaît également le Franc CFA (XAF), la TVA camerounaise (19,25%), et les usages comptables SYSCOHADA.

Q : Que se passe-t-il si Ollama est arrêté ?

R : InvoiceHub continue de fonctionner normalement — les fonctionnalités IA deviennent simplement indisponibles. L'IA est un module additionnel, pas un composant critique du système.

Q : Peut-on améliorer le modèle avec le temps ?

R : Oui. Il est possible de former le modèle sur les données spécifiques de BTS pour améliorer encore la précision. C'est une étape optionnelle et progressive.

# Conclusion

Techniquement : Un modèle d'IA de niveau professionnel, gratuit, local, sécurisé, en français, opérationnel en moins d'une semaine sur le matériel existant.

Pour les équipes : Moins de saisie manuelle, moins d'erreurs, moins de temps passé à chercher des informations — plus de temps pour le travail à valeur ajoutée et la relation client.

Financièrement : Aucun coût récurrent. L'économie par rapport à un abonnement cloud équivalent dépasse 1 200 000 XAF par an.

Stratégiquement : BTS se dote d'un outil de facturation intelligent que très peu d'entreprises de la région possèdent — un avantage concurrentiel réel pour attirer et fidéliser les clients exigeants.

InvoiceHub v2.0 + Ollama (Mistral 7B) — Bridge Technologies Solutions · Douala, Cameroun

Développé en 2026 · Conformité SYSCOHADA · IA 100% locale · Données confidentielles protégées